青海大学第二届设计性物理竞赛初赛试卷

（2013年7月15日）

院.系（部）：               班级：

姓名：                     学号：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |

一  选择题(每小题2分，共20分)

1.关于随机误差特点下列叙述错误的是（        ）。

A.单峰性；  		B.无界性；

C.抵偿性；                    	D.对称性.

2.用螺旋测微计测量长度时，测量值=末读数—初读数（零点校正读数），初读数是为了消除（        ）。

A.系统误差；  		B.随机误差；

C.粗大误差；                    	D.都正确.

3.用20分度游标卡尺(最小分度值为0.05mm)测量某一物体长度，下列记录结果可能正确的是（        ）。

A.16.175 cm；  		B.16.18 mm；

C.16.10 cm； 	D.16.2 cm。

4.下列单位换算正确的是（        ）。

A.13.4cm=13.40mm；	   B.5.28m=5280mm；

C.2.7A=2.7×103mA；             D.6.39kg=639g

5. 用光杠杆法测金属丝杨氏弹性模量实验中，通常给金属丝预加1-2Kg砝码，其目的是（        ）。

A.消除摩擦力；	              B.使金属丝稳定，底座水平；

C.拉直金属丝，避免将拉直过程当作伸直过程量进行测量	D.都正确。

6.在等精度条件下用天平测得某一物体的质量6次，经计算质量的平均值为30.425g,已知天平的感量为50mg，则下列叙述一定正确的是 （       ）。

A.物体的总不确定度为0.05mg；        B.物体的A类不确定度为0.05mg；      C.物体的B类不确定度为0.05mg；        D.都不完全正确。

7.某同学测量一物体质量，数据处理结果为：M=24.845g，不确定度计算结果为：U=0.0012g，则结果表示应为（        ）。

A. M=24.8450.0012g;	B. M=24.8450.001g;

C. M=24.8450.002g;	D. M=24.84500.0012g。

8.绝缘强度试验电压2KV的标记是（       ）。

2

Ⅱ

A. 2.0 ；          B.      ；         C. ②；       D.      。

9.弦振动研究实验中，如果频率和砝码质量不变，弦线变粗，波长将会（        ）。

A.不变；      B.变长；      C.变短；      D.条件不足，无法判断。

10. 用0.5级，量程为300伏的电压表测100伏电压，产生的基本误差和相对误差分别是（       ）。

A.0.1V 、0.1%；  B.0.5V  、 0.5%；   C.1.5V  、 1.5%；  D.1.5V 、 0.5%。

- 二  填空题（每空2分，共20分）

1．根据有效数字运算规则，34.34−30.0÷2.01=                ；16×5.22+10.30=               。

2．用一最小分度值为0.02mm 的游标卡尺测一个约为30mm的长度，能读出________位有效数字；若用千分尺则能读出________位有效数字。

3．单位换算：6.40mA=               A；23.6m=               mm。

4．数字21.004501要保留四位有效数字，则为             。

5．在用惠斯通电桥测量电阻时，如果待测电阻Rx约为300Ω的电阻，可调电阻Rs最大可调范围是9999Ω，比率臂R1/R2的比例应为           。

6．电表改装实验中，将一量程为500微安的电流表改装成量程为200毫安的电流表，已知表头内阻为3000欧姆，要改装成电流表需要           (并联/串联) 一个            欧姆的电阻。

三  简答题（20分）

1．什么是等精密度测量? （5分）

2．用一把毫米尺和一把10分度游标卡尺测一长约为30mm物体（单次测量），结果均应为3位有效数字，这是否表明毫米尺和10分度游标卡尺精度相同，为什么？（5分）

3.示波器使用实验中，（1）若CH1(X)输入信号频率为300Hz，CH2(Y) 输入信号频率为150Hz；（2）若CH1(X)输入信号频率为80Hz ，CH2(Y) 输入信号频率为120Hz。画出这两种情况下示波器显示的李萨如图形。（10分）

四 推导下列公式不确定度（20分）

1. l=5x+12y3+2sinθ       （5分）

2. y=4πb23a3c     （5分）

3. σ=ρdg4h+d6        （10分）

五 计算题（每小题10分，共20分）

| 1.用光杠杆法测金属丝杨氏弹性模量实验中，通过逐次增加1kg砝码(砝码质量示数视为真值)，分别在望远镜中读得n0、n1、n2、…n7；再逐次减少1kg砝码，分别在望远镜中读得n6… 、n2、n1、n0。数据记录见表2-1，试求每变化1kg砝码，望远镜中读得n的变化量Δn。 负荷序号kg | 直尺计数n(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 增重 | 减重 | 同一负荷的平均值 |
| 0 | 21.6 | 21.9 | n0 |
| 1 | 27.8 | 28.2 | n1 |
| 2 | 33.5 | 33.9 | n2 |
| 3 | 38.1 | 38.6 | n3 |
| 4 | 43.1 | 43.5 | n4 |
| 5 | 47.9 | 48.4 | n5 |
| 6 | 53.0 | 53.5 | n6 |
| 7 | 58.2 |  | n7 |

表2-1 弹性模量实验数据表

2. 计算圆盘绕自身对称轴的转动惯量及不确定度（转动惯量理论公式I=18MD2），测量数据见下表。

| 次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘直径 D （mm） | 120.10 | 120.12 | 120.06 | 120.08 | 120.10 | 120.08 |
| 圆盘质量 M （g） | 527.8 |  |  |  |  |  |

注：测直径仪器：游标卡尺（仪器不确定度0.02mm）；测质量仪器：电子天平（仪器不确定度0.2g）。