青海大学第一届设计性物理竞赛初赛试卷

（2012年6月17日）

院.系（部）：               班级：

姓名：                     学号：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |

一 选择题(每小题2分，共20分)

1.测量中，下面各例中哪一种因素可能使测量结果主要产生随机误差分量（        ）。

A. 指针式电压表内，线圈所处磁场比出厂标定时有所减弱，对电压测量的影响；         B. 在海拔高.重力加速度小的地区使用水银气压计测大气压，未作重力加速度修正；        C. 电桥的平衡指示所用的电流计的零点不对，对电桥测量结果的影响；         D. 对某种测量，读数时要估读到最小分度的1/10，而估读不准，可能产生的误差。

2.用毫米(mm)刻度的米尺，测量某一物体长度，记录结果正确的是（        ）。

A.16.175 cm；  		B.16.18 mm；

C.16.18 cm； 	D.16.2 cm。

3.用温度计(最小分度0.5℃)测量温度，记录结果正确的是（        ）。

A.38.5℃；       	B.31.40℃；

C.100℃；  		D.14.73℃。

4.下述结果表示正确的是：（        ）。

A.ρ=2.58±0.036 g/cm3；		    B.g=9.86±0.03 m/s2；

C.I=(1.324±0.0427)×10-3 kg.m2；      	D.ρ=0.811±0.03 g/cm3。

5.静电场测绘中，极间导电材料是： （       ）。

A.良导体       B.绝缘体       C.非良导体        D.空气层

6.某同学测量重力加速度，数据处理结果为：g=9.84501m/s2  ，扩展不确定度为：U=0.0321 m/s2，则结果应为（        ）。

A g=9.850.04(m/s2);	B g=9.8450.032(m/s2);

C g=9.84500.0321(m/s2);	D g=9.840.04(m/s2)。

7.在使用带有叉丝的测微目镜.望远镜和读数显微镜测量时，都要消除视差。没有视差是指（        ）。

A.经物镜成的像在叉丝平面的前方附近；	       B.经物镜成的像在叉丝平面的后方附近；       C.经物镜成的像与叉丝平面共面；	      D.当眼睛左右微动时，像与叉丝相对移动。

8.天平在使用过程中，在哪种情况下可以旋转制动旋钮将横梁支起（        ）。

A.判断天平是否平衡时;	B.加.减砝码时;

C.移动游码时;                    	D.调节平衡螺母时。

9.在用示波器观测信号源的波形时，要使波形完全稳定，应调节（        ）。

A.	扫描时间；	B.	扫描微调；

（图1-1）

C.	触发同步；	D.	信号源频率。

10.图1-1所示李萨如图形的交点比Ny:Nx为（        ）。

A.	4：2                        B.	2：1

C.	1：2                        D.	3：1

二．填空题（每空2分，共30分）

1．根据有效数字运算规则，（13.2+0.2143）÷1.5=                。

2．用一最小分度值为0.020mm 的游标卡尺测一个约为2mm的长度，能读出________位有效数字。

3．把0.640㎜换成以m为单位数值，则有效数字位数为           位。

4．数字1.04501要保留三位有效数字，应为            。

5．在用惠斯通电桥测量电阻时，如果待测电阻Rx约为150的电阻，可调电阻Rs最大可调范围是9999，比率臂/倍率R1/R2的比例应为           。

6．用0.5级300伏的电压表测150伏电压，产生的基本误差为          ，相对误差为           。

7．滑线变阻器一般有          和        两种接法。

8．当欲用示波器观察两个相互垂直的正弦电压合成时（李萨如图），应把两信号分别接入示波器的X和Y通道，将扫描时间旋钮旋到          位置。当两输入信号频率值满足          时，便可在屏幕上显示李萨如图形。

9．电表改装实验中，表头内阻为3000欧姆，要改装成电流表需要           (并联/串联) 一个            欧姆的电阻，要改装成电压表需要            (并联/串联)一个           欧姆的电阻。

三.简答题 （每题5分，共10分）

1.下图绘制的是定容气体压强～温度曲线，请指出绘图的错误和不当之处。

2.用一个10分度游标卡尺和普通米尺测一物体长度均为30.2mm，这是否表明10分度游标卡尺和普通米尺精度相同，为什么？

四. 推导下列公式的不确定度（共10分）

1. L=3x3−12y+2           （4分）

2. λ=(a+b)sinθ            （6分）

五.综合题（每题15分，共30分）

1. 已知质量为m=(213.04±0.05)g的铜圆柱体，用0~125mm.分度为0.02mm的游标卡尺测得其高度h为80.38mm、80.37mm、80.36mm.80.37mm、80.36mm、80.38mm；用一级0~25mm千分尺测得其直径d为19.465mm、19.466mm、19.465mm、19.464mm、19.467mm、19.466mm。求该铜柱体的密度，并用不确定度表示结果。

2. 金属的电阻与温度的关系为R＝R0（1+αt），这里R表示t ℃时的电阻，R0表示 0℃时的电阻，α是电阻的温度系数。实验测得R和t的数据如下表所示，试求电阻的温度系数α。

| 温度t（℃） | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R（Ω） | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.4 |