青海大学第四届物理设计性实验竞赛初赛试题

（2015年6月）

院系:         班级:           学号:          姓名:

| 一 | 二 | 三 | 四 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 填空题（每空3分，共30分）

- 计算电流表的等级的公式：                            。

图1-1

ρ=4Mπd2h不确定度传递公式是                      。

图1-2

惠斯通电桥桥路中，保护电阻用以保护                。

- 精度为0.02mm的游标卡尺（图1-1所示)，  读得的数据为                    。

- 图1-2所示伏特表不考虑初读数，伏特表示值是                      。

- 在电流表改装实验中，若标准表读数相对改装表的读数都偏高，原因可能 是                                          。

图1-3

使用惠斯通电桥测电阻，当电桥平衡时（图1-3所示），桥路上的检流计Ig=       ，电阻r1,r2,r3,Rx之间满足                。

- 有效数字的运算：

- 。

- 。

二、选择题（每题3分，共30分）

- 示波器显示正常的正弦波形，则其示波管的水平/垂直两对偏转极间可以是（     ）波形

A．锯齿，三角  B．三角，矩形   C．矩形，正弦   D．锯齿，正弦

- 数字5.04500要保留三位有效数字，应为（         ）

A.5.050	      B.5.04       C.5.045	     D.5.05

- 在用光杠杆法测金属丝的扬氏弹性模量实验中，我们是采用的哪种方法获取数据的: （         ）

A.比较法	   B.放大法        C.转换法    	D.模拟法

- 由一电流表测得电流强度大小为24.5mA，则下列说法正确的是（         ）

A. 该电流表最小分度值为0.1mA；B. 该电流表最小分度值为1mA；     C. 该电流表最小分度值为5mA；  D. 该电流表最小分度值为10mA。

- 用最小分度为毫米的米尺，测量某一物体长度，下列记录结果可能正确的是（         ）

A.16.175 cm  	B.16.18 mm     C.16.18 cm   	D.16.2 cm

- 物理天平达到平衡时，左盘所放物体质量为m1，右盘所放物体质量为m2，游码指示质量为Δm，则三者关系为（    ）

A. m1= m2    B.m2= m1+Δm    C.m1= m2+Δm    D.以上都不对

- 在电器仪表面板表示绝缘强度为2KV标示为：

A．2       B.  Ⅱ        C.  2       D.  2

- 下述结果表示正确的是（         ）

X

y

图2-1

A.ρ=2.58±0.036 g/cm3；		B.g=9.86±0.03 m/s2；C.I=(1.324±0.0427)×10-3 kg.m2；  	D.ρ=0.811±0.03 g/cm3；

- 天平在使用过程中，在哪种情况下可以旋转制动旋钮将横梁支起（         ）

A.判断天平是否平衡时;           B.加、减砝码时;

C.移动游码时 ;                  D.调节平衡螺母时。

- 图2-1所示的李萨如图中，如果在X轴方向信号的频率是100Hz，那么在Y轴方向信号的频率是（         ）

A.100Hz	     B. 33.33Hz      C. 300Hz	     D. 200Hz

三、简答题（每题4分，共20分）

- 在用光杠杆法测量杨氏弹性模量的实验中，必须预加砝码使钢丝拉直，你能用什么方法判断大致需要预加几个砝码？

- 用二维稳恒电流场模拟静电场，对实验条件有哪些要求？

- 使用箱式电桥时，为什么不能将B、G两按钮同时长时间按下？且测量时先按下B后按下G、断开时先放松G后放松B？

- 光学实验中，何为同轴等高？简述如何调节？

- 在用惠斯通电桥测电阻的温度系数实验中，为什么要求将先将水烧开，在水温下降中测量电阻。

四、计算题（每题10分，共20分）

- 计算圆盘绕自身对称轴的转动惯量及不确定度，理论公式I=18MD2，测量数据见下表。

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘直径D（mm） | 120.10 | 120.12 | 120.06 | 120.08 | 120.10 | 120.08 |
| 圆盘质量M（g） | 527.8 |  |  |  |  |  |

所用仪器：卡尺（仪器误差0.02mm），电子天平（仪器误差0.2g）。

- 把两种不同材料的金属丝焊接成回路，如果两接点所处的温度不同，回路中将有电动势产生，这种现象称为温差电效应；两种金属组成的回路叫做热电偶（温差电偶）。当温度差不太大时，温差电动势和温度的关系为: εT=α(T1−T0),式中T1为热端温度，T0为冷端温度，α是取决于热电偶组成材料的常数。如果知道热电偶常数α的大小和冷端的温度T0，并测量出热电动势εT，就可以利用上面公式确定热端的温度T1，这是热电偶测温的原理。

某同学为得到未知热电偶的α，测得数据如下表，请用直线拟合求出α。

表：热电动势εT与温度的关系。              冷端温度T0=  19.0 ℃

| 热端温度 T1（℃） | 35.0 | 41.0 | 50.0 | 55.0 | 62.0 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 86.0 | 92.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电动势 εT（mV） | 0.72 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.72 | 3.04 | 3.24 | 3.52 |